# 《用户需求书》附件2

# 视图存储回放平台要求

一、核心功能需求

（一）视频回放功能

支持单屏回放、多屏回放及自定义分屏模式，满足多设备同时回溯需求。

回放视频支持倍速调节，支持拖拽时间轴快速定位目标时段，支持按日历选择具体录像时间点，时间轴间隔可切换 5 分钟、1 小时多种等跨度。

支持云存储回放与本地 SD 卡回放两种模式，已开通云存储服务的设备需能流畅查看历史视频，且支持离线视频查看（含掉线前最后画面）。

（二）视频检索与筛选功能

支持按设备名称、时间范围等多维度筛选回放视频，快速定位目标内容。

（三）设备管理与控制功能

支持查看设备列表，展示设备名称、型号、在线状态、设备 ID 等基础信息，支持按设备在线状态、云存储开通状态筛选设备。

支持云台控制功能，可调节云台转动方向、速度（步长可调），支持缩放、对焦、光圈调节，支持巡航点设置、巡航路线规划及巡航启动 / 停止操作。

（四）数据存储与安全功能

支持云存储服务，视频实时加密上传至云端，保障数据安全，防止丢失或损坏。

支持视频水印设置，可添加日期、设备名称、设备地址等水印信息，防止视频篡改。

支持操作日志管理，记录用户登录、视频回放、剪辑、下载等操作行为，便于审计与追溯。

（五）系统管理与权限功能

支持企业组织架构管理，可创建多级监控节点，对设备进行分层分级管理。

支持角色权限管理，可自定义角色（如超级管理员、普通用户、设备管理员），分配菜单访问权限与设备操作权限。

支持多账号登录与权限隔离，同一账号可同时登录 Web 端与 App 端，不同角色用户仅能查看与操作授权范围内的内容。

二、性能需求

视频回放流畅，无卡顿、花屏现象。

系统响应速度快，单屏回放启动时间≤3秒，多屏回放启动时间≤5秒，时间轴拖拽定位响应时间≤1秒。

支持大规模设备接入，单企业可接入设备数量≥500台，支持级联管理，上级企业可查看下级企业设备回放视频。

系统稳定性强，连续运行无故障时间≥99.9%，支持 7x24 小时不间断工作。

三、兼容性与扩展性需求

支持 GB/T-28181协议国标设备接入，支持 TCP/UDP 两种拉流方式。

支持 4G/5G 无线终端等多种终端类型接入与回放。

支持对接至集团公司现有海康威视服务器（DS-VM11S-B）。

系统具备良好的扩展性，可根据业务需求新增 AI 算法、扩展存储容量、增加设备接入数量。